Министерство образования и науки Российской Федерации

Образовательное учреждение

Кафедра ____________________________________________

ОТЧЁТ

о выполненной работе по проекту

VehicleLogger — система мониторинга состояния

коммерческого транспорта в реальном времени

| Выполнили: | _____________________________ |
| --- | --- |
|  | _____________________________ |
| Руководитель: | _____________________________ |
| Оценка: | _____________________________ |

Город · 2026

# РЕФЕРАТ

Отчёт содержит описание проектирования и реализации системы мониторинга состояния коммерческого транспорта в реальном времени. Система состоит из бортового устройства на микроконтроллере ESP32, серверной части на платформе .NET и веб-панели на каркасе Vue 3. Бортовое устройство снимает данные с автомобильной шины передачи данных и через беспроводную сеть передаёт их на сервер. Сервер хранит и обрабатывает данные, выдаёт их веб-панели для отображения. Архитектура поддерживает работу нескольких компаний на одной установке за счёт выделения каждой компании своего поддомена.

Ключевые слова: бортовое устройство, ESP32, шина передачи данных, SAE J1939, OBD-II, телеметрия, мультиарендность, поддомен, защищённое соединение, прошивка.

Объект работы — программно-аппаратный комплекс мониторинга транспорта. Предмет — методы автоматического определения протокола обмена с электронным блоком автомобиля и способы безопасной привязки устройства к учётной записи компании-владельца.

В ходе работы разработаны: схема подключения комплектующих, прошивка устройства с автоматическим определением скорости и протокола шины, программа первичной настройки через локальную точку доступа, серверная часть со схемой данных и набором программных интерфейсов, веб-панель для администратора компании. Проверена работоспособность системы на легковом автомобиле.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	3

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	7

ВВЕДЕНИЕ	9

Актуальность темы	9

Цель работы	9

Задачи работы:	9

Объект и предмет работы	10

1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ	11

1.1 Назначение системы и решаемые задачи	11

1.2 Принцип работы и архитектура	11

1.3 Состав системы и распределение функций	12

2 АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	14

2.1 Микроконтроллер ESP32	14

2.2 Преобразователь сигналов автомобильной шины	15

2.3 Модуль спутниковой навигации	15

2.4 Инерциальный модуль	15

2.5 Схема подключения и распределение выводов	16

3 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА	18

3.1 Среда разработки	18

3.2 Чтение данных автомобильной шины	18

3.2.1 Протокол грузовых автомобилей SAE J1939	18

3.2.2 Протокол легковых автомобилей OBD-II	19

3.2.3 Автоматическое определение скорости и протокола	20

3.3 Первичная настройка устройства	21

3.3.1 Точка доступа на устройстве	21

3.3.2 Веб-страница ввода параметров	21

3.3.3 Передача параметров на сервер и обработка ошибок	22

3.4 Рабочий режим	23

3.4.1 Подключение к беспроводной сети	23

3.4.2 Передача данных о состоянии автомобиля	23

3.4.3 Поддержание соединения и обработка отказов	24

4 СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ	25

4.1 Программная платформа и база данных	25

4.2 Архитектура мультиарендности через поддомены	25

4.3 Программный интерфейс	26

5 ВЕБ-ПАНЕЛЬ	27

5.1 Технологии и общая структура	27

5.2 Основные страницы	27

6 БЕЗОПАСНОСТЬ	30

6.1 Защита канала передачи данных	30

6.2 Ключи доступа	30

6.3 Многофакторная защита первичной привязки	30

6.4 Изоляция данных компаний	31

7 ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ИХ РЕШЕНИЯ	32

7.1 Подделка микросхемы преобразователя CAN-шины	32

7.2 Многообразие скоростей и протоколов автомобильных шин	32

7.3 Защита от ошибочной привязки к чужой компании	33

7.4 Поддержка нескольких точек доступа в одной прошивке	34

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	35

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	37

ПРИЛОЖЕНИЕ А. РАСПИНОВКА ПЛАТЫ	38

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ	39

ПРИЛОЖЕНИЕ В. СХЕМА СОСТОЯНИЙ ПРОШИВКИ УСТРОЙСТВА	41

# ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В отчёте используются следующие сокращения и обозначения:

| CAN | Controller Area Network — шина передачи данных в автомобиле, последовательная сеть передачи коротких сообщений между электронными блоками управления |
| --- | --- |
| DTC | Diagnostic Trouble Code — код неисправности, формируемый электронным блоком управления |
| ESP32 | Микроконтроллер с двумя ядрами и встроенным беспроводным приёмопередатчиком; используется в бортовом устройстве |
| I²C | Двухпроводный последовательный интерфейс для связи между микросхемами на одной плате |
| ISO 15765-4 | Международный стандарт, описывающий применение CAN для бортовой диагностики легковых автомобилей |
| MAC | Media Access Control — уникальный идентификатор сетевого устройства |
| NTP | Network Time Protocol — сетевой протокол точного времени |
| NVS | Non-Volatile Storage — энергонезависимая память микроконтроллера для хранения настроек |
| OBD-II | On-Board Diagnostics II — стандарт бортовой диагностики легковых автомобилей |
| PGN | Parameter Group Number — номер группы параметров в стандарте SAE J1939 |
| PID | Parameter Identifier — идентификатор измеряемого параметра в стандарте OBD-II |
| REST | Representational State Transfer — архитектурный стиль построения программных интерфейсов на основе протокола HTTP |
| RSSI | Received Signal Strength Indicator — уровень принимаемого сигнала беспроводной сети, дБм |
| SAE J1939 | Стандарт сети передачи данных, применяемый на грузовых автомобилях |
| SPN | Suspect Parameter Number — номер контролируемого параметра в стандарте SAE J1939 |
| TWAI | Two-Wire Automotive Interface — название встроенного контроллера CAN в микроконтроллере ESP32 |
| UART | Universal Asynchronous Receiver-Transmitter — последовательный интерфейс асинхронной передачи данных |

# ВВЕДЕНИЕ

Современный автомобильный транспорт оснащён множеством электронных блоков управления, обменивающихся сообщениями по внутренней шине передачи данных. Чтение этих сообщений позволяет в реальном времени узнавать состояние двигателя, скорость, расход топлива, напряжение бортовой сети, а также активные коды неисправностей. На этом построены промышленные системы телематики, применяемые в управлении автопарками.

Импортные системы телематики дороги в обслуживании и в условиях ограниченного доступа к иностранному программному обеспечению становятся менее доступными. Поэтому стоит задача создания собственной системы мониторинга, построенной на доступных комплектующих и открытом программном обеспечении.

## Актуальность темы

На российском рынке коммерческого транспорта эксплуатируется около полутора миллионов грузовых автомобилей. По экспертным оценкам, средствами телематики оснащено менее четверти из них. Себестоимость комплектующих для собственного бортового устройства оказывается в несколько раз ниже стоимости коробочных решений, что делает разработку целесообразной.

## Цель работы

Разработать программно-аппаратный комплекс для сбора, передачи и отображения данных о состоянии транспортного средства, способный обслуживать несколько независимых компаний на одной установке.

## Задачи работы:

- изучить применяемые в автомобилях протоколы обмена данными и выбрать применимый набор параметров для мониторинга;

- подобрать комплектующие и составить схему подключения бортового устройства;

- разработать прошивку устройства с поддержкой грузовых и легковых автомобилей, с автоматическим определением протокола обмена;

- разработать процедуру первичной настройки устройства, безопасную против ошибок установщика;

- разработать серверную часть с разграничением данных по компаниям и веб-панель для отображения данных;

- провести стендовые испытания и подтвердить работоспособность системы.

## Объект и предмет работы

Объект работы — программно-аппаратный комплекс мониторинга транспорта. Предмет — методы автоматического распознавания протокола обмена с автомобильной шиной и способы безопасной привязки устройства к учётной записи компании-владельца с защитой от ошибок при установке.

# 1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

## 1.1 Назначение системы и решаемые задачи

Система предназначена для непрерывного сбора данных о состоянии транспортного средства, передачи этих данных на сервер и отображения их сотруднику компании-владельца. Система решает следующие задачи:

- снятие основных параметров двигателя и движения — оборотов, скорости, температуры охлаждающей жидкости, давления масла, уровня топлива, напряжения бортовой сети;

- снятие активных кодов неисправностей электронного блока управления;

- определение местоположения и скорости транспортного средства с помощью спутниковой навигации;

- регистрация резких манёвров и ударов с помощью инерциального модуля;

- передача собранных данных на сервер по защищённому каналу;

- отображение данных сотруднику компании в виде графиков и таблиц;

- разграничение доступа: каждая компания видит только свои транспортные средства.

## 1.2 Принцип работы и архитектура

Система состоит из трёх независимых компонентов, взаимодействующих между собой через набор программных интерфейсов. Бортовое устройство в кабине транспортного средства снимает данные и периодически передаёт их на сервер. Сервер хранит данные в базе и выдаёт их по запросу веб-панели. Сотрудник компании работает с веб-панелью через браузер.

Рисунок 1 — Общая архитектура системы

Особенностью архитектуры является поддержка работы нескольких компаний на одной установке. Каждая компания получает собственный поддомен на сайте сервиса; данные разных компаний хранятся в общей базе, но разграничиваются на уровне адресов веб-сайта и программных интерфейсов.

## 1.3 Состав системы и распределение функций

Таблица 1 — Состав системы и распределение функций

| Компонент | Функции |
| --- | --- |
| Бортовое устройство | Чтение CAN-шины (грузовик и легковой автомобиль), снятие координат и параметров движения, периодическая передача данных на сервер. |
| Сервер | Приём данных от устройств, хранение, выдача по запросу, выдача программных интерфейсов для веб-панели, разграничение по компаниям. |
| Веб-панель | Отображение данных в виде графиков и таблиц, управление устройствами и транспортными средствами, выдача кодов для привязки новых устройств. |
| Бот в мессенджере | Уведомление водителя об отклонениях, ввод данных о заправках (этап в работе). |

Рисунок 2 — Общий вид окна веб-дашборда тестового стенда firmware-test (акселерометр, гироскоп, спутниковая навигация, состояние шины передачи данных)

# 2 АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

## 2.1 Микроконтроллер ESP32

Основу бортового устройства составляет модуль ESP-WROOM-32 на микроконтроллере ESP32. Микроконтроллер выбран по совокупности характеристик: два процессорных ядра архитектуры Xtensa с тактовой частотой до 240 МГц, 520 КБ оперативной памяти, встроенный беспроводной приёмопередатчик стандарта IEEE 802.11 b/g/n, встроенный контроллер CAN (в документации производителя именуется TWAI), большое число свободно программируемых выводов.

Рисунок 3 — Комплектующие до сборки: микроконтроллер ESP32 (две модификации платы), преобразователь сигналов CAN-шины, инерциальный модуль, модуль спутниковой навигации

## 2.2 Преобразователь сигналов автомобильной шины

Микроконтроллер ESP32 содержит логический контроллер CAN, однако работа с физическим уровнем шины требует отдельной микросхемы-преобразователя. В проекте используется модуль WCMCU-230 на микросхеме SN65HVD230, преобразующий логические уровни 3,3 В микроконтроллера в дифференциальные сигналы CAN-шины. Модуль работает в широком диапазоне скоростей (от 1 Кбит/с до 1 Мбит/с), что покрывает применяемые в автомобилях скорости 250 и 500 Кбит/с.

В ходе работы выяснилось, что часть модулей с маркировкой WCMCU-230, приобретённых на электронном рынке, содержит контрафактные микросхемы или микросхемы с другим режимом работы. Такие модули не позволяют выйти из состояния повышенной частоты ошибок и блокируют передачу. Решение этой проблемы описано в разделе 7.

## 2.3 Модуль спутниковой навигации

Для определения координат и скорости движения используется модуль GY-GPSV3-NEO-M8N на приёмнике u-blox NEO-M8N. Модуль поддерживает работу с несколькими спутниковыми системами одновременно (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou), что повышает устойчивость определения координат в условиях ограниченного обзора. Модуль выдаёт данные в стандартном формате NMEA-0183 по интерфейсу UART.

## 2.4 Инерциальный модуль

Для регистрации резких манёвров и ударов используется модуль MPU-6050. Модуль содержит трёхосевой акселерометр и трёхосевой гироскоп, передающий данные по интерфейсу I²C. По мгновенному ускорению можно судить о резком торможении и ударе, по угловой скорости — о манёвре с заносом.

## 2.5 Схема подключения и распределение выводов

Распределение выводов микроконтроллера выполнено с учётом физического расположения выводов на используемой плате-носителе LIVE MINI KIT ESP32 (см. рисунок ниже). Каждый сенсор подключён по своему интерфейсу, что исключает конфликты на шинах.

Рисунок 4 — Расположение выводов платы-носителя LIVE MINI KIT ESP32

Таблица 2 — Распределение выводов микроконтроллера ESP32

| Вывод | Подключение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| GPIO 22 | WCMCU-230 CTX | Передача в CAN-шину |
| GPIO 21 | WCMCU-230 CRX | Приём из CAN-шины |
| GPIO 16 | NEO-M8N TX | Приём данных от модуля навигации (UART2) |
| GPIO 17 | NEO-M8N RX | Передача в модуль навигации (UART2) |
| GPIO 18 | MPU-6050 SDA | Линия данных I²C |
| GPIO 19 | MPU-6050 SCL | Линия тактирования I²C |
| GPIO 0 | Кнопка BOOT | Удержание 5 с — сброс настроек беспроводной сети; 10 с — заводской сброс |
| GPIO 2 | Встроенный светодиод | Индикация состояния устройства |
| 3,3 В | Питание модулей | Общая шина питания |
| GND | Общий провод | Общая шина земли |

Рисунок 5 — Собранное устройство: микроконтроллер, преобразователь CAN-шины, модуль навигации с антенной

# 3 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

## 3.1 Среда разработки

Прошивка устройства разрабатывается в среде PlatformIO на базе каркаса Arduino-ESP32. PlatformIO выбран потому что упрощает управление зависимостями (внешние библиотеки подключаются записью в конфигурационном файле), позволяет хранить файлы веб-страниц во встроенной файловой системе устройства и поддерживает сборку из командной строки. Каркас Arduino-ESP32 над встроенной операционной системой FreeRTOS, что снимает с разработчика обязанность управления потоками.

Используются библиотеки: ESPAsyncWebServer и AsyncTCP — для веб-сервера первичной настройки; ArduinoJson — для разбора и формирования сообщений в формате JSON; TinyGPSPlus — для разбора сообщений модуля навигации в формате NMEA. Стандартные библиотеки каркаса используются для работы с беспроводной сетью, защищённым соединением, энергонезависимой памятью, встроенной файловой системой, шиной I²C и контроллером CAN.

## 3.2 Чтение данных автомобильной шины

В автомобильной шине применяются два разных протокола, различающихся по формату сообщений и по модели взаимодействия. Прошивка поддерживает оба и автоматически определяет, какой используется в подключённом автомобиле.

### 3.2.1 Протокол грузовых автомобилей SAE J1939

Стандарт SAE J1939 применяется на грузовых автомобилях, автобусах и сельскохозяйственной технике. Сообщения передаются по шине широковещательно — каждый электронный блок управления отправляет свои данные с заданной периодичностью, без явного запроса. Идентификатор сообщения имеет длину 29 бит и включает в себя приоритет, номер группы параметров и адрес отправителя. Содержание сообщения формируется из 8 байт данных, разбираемых на отдельные параметры по утверждённой стандартом схеме.

В прошивке устройства реализован разбор десяти основных групп параметров, перечисленных в таблице ниже. Параметры записываются в общую структуру данных автомобиля, к каждому полю прикладывается отметка времени последнего обновления — это позволяет на стороне сервера и веб-панели отличать актуальные данные от устаревших.

Таблица 3 — Группы параметров стандарта SAE J1939, разбираемые прошивкой

| Номер группы | Имя | Параметр | Цена единицы |
| --- | --- | --- | --- |
| 61444 | EEC1 | Обороты двигателя | 0,125 об/мин |
| 65265 | CCVS | Скорость движения | 1/256 км/ч |
| 65262 | ET1 | Температура охлаждающей жидкости | 1 °C, смещение −40 |
| 65263 | EFLP1 | Давление масла, уровень топлива | 4 кПа / 0,4 % |
| 65271 | EP1 | Напряжение бортовой сети | 0,05 В |
| 65266 | LFE | Расход топлива | 0,05 л/ч |
| 61443 | EEC2 | Нагрузка двигателя | 1 % |
| 65248 | VD | Общий пробег | 0,125 км |
| 65253 | HOURS | Моточасы двигателя | 0,05 ч |
| 65226 | DM1 | Активные коды неисправностей | — |

### 3.2.2 Протокол легковых автомобилей OBD-II

Стандарт OBD-II применяется на легковых автомобилях, выпущенных с 2008 года и позже. В отличие от SAE J1939 электронные блоки управления не передают данные сами, а отвечают на запросы. Идентификатор сообщения имеет длину 11 бит, скорость шины — 500 Кбит/с. Запрос отправляется на широковещательный адрес 0x7DF и содержит код режима и идентификатор запрашиваемого параметра. Ответ приходит на идентификаторы из диапазона 0x7E8–0x7EF, в зависимости от того, какой блок отвечает.

В прошивке реализован опрос семи параметров режима 1 «Текущие данные». Опрос идёт по очереди — устройство по очереди запрашивает каждый из параметров и ждёт ответа. Период опроса задан в сто миллисекунд, что даёт обновление каждого параметра примерно семь раз в секунду — достаточно для построения графиков и оценки динамики движения.

Таблица 4 — Параметры режима 1 стандарта OBD-II, опрашиваемые прошивкой

| Идентификатор | Параметр | Формула расчёта | Единица |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | Нагрузка двигателя | A × 100 / 255 | % |
| 0x05 | Температура охлаждающей жидкости | A − 40 | °C |
| 0x0C | Обороты двигателя | (A × 256 + B) / 4 | об/мин |
| 0x0D | Скорость движения | A | км/ч |
| 0x2F | Уровень топлива | A × 100 / 255 | % |
| 0x42 | Напряжение бортовой сети | (A × 256 + B) / 1000 | В |
| 0x5E | Расход топлива | (A × 256 + B) / 20 | л/ч |

### 3.2.3 Автоматическое определение скорости и протокола

Перед началом работы устройство не знает, к какому автомобилю оно подключено. Для определения скорости шины и применяемого протокола реализована схема состояний, показанная на рисунке ниже. Принцип работы такой: устройство сначала подключается к шине в режиме «только приём» на скорости 500 Кбит/с (наиболее частая для легковых автомобилей) и три секунды слушает. Если за это время приходят сообщения с 29-битным идентификатором — значит автомобиль использует SAE J1939, и устройство остаётся в режиме приёма. Если приходят только сообщения с 11-битным идентификатором — это OBD-II, и устройство переключается в режим «приём с подтверждением» для отправки запросов. Если за три секунды ничего не приходит, устройство переключается на скорость 250 Кбит/с и ещё три секунды слушает — это покроет грузовые автомобили, на которых работает SAE J1939. Если и здесь тишина, устройство возвращается на скорость 500 Кбит/с и переходит в режим запросов по OBD-II — это поведение применяется для автомобилей с электронным блоком, отвечающим только по запросу.

Рисунок 6 — Схема автоматического определения скорости и протокола шины

## 3.3 Первичная настройка устройства

### 3.3.1 Точка доступа на устройстве

При первом включении устройство не имеет данных о беспроводной сети, к которой надо подключиться. В этом случае оно создаёт собственную точку доступа с именем «VehicleLogger-XXXXXXXX», где XXXXXXXX — последние восемь шестнадцатеричных символов уникального идентификатора микроконтроллера. Пароль точки доступа фиксирован и наносится на корпус устройства. Установщик подключает к этой точке смартфон, после чего в браузере открывается страница первичной настройки.

Точка доступа сопровождается своим сервером доменных имён, отвечающим на любые запросы адресом самого устройства. Это вынуждает любые попытки браузера обратиться к сторонним сайтам перенаправляться на страницу настройки. Подобная схема, известная под названием «страница принудительной встречи», часто используется в публичных беспроводных сетях.

### 3.3.2 Веб-страница ввода параметров

Веб-страница содержит четыре поля для ввода. Имя беспроводной сети выбирается из выпадающего списка, формируемого автоматическим сканированием эфира. Пароль указывается обычным полем ввода. Поддомен компании и шестизначный код привязки выдаются администратором компании заранее.

Рисунок 7 — Внешний вид страницы первичной настройки в браузере смартфона

### 3.3.3 Передача параметров на сервер и обработка ошибок

После нажатия кнопки «Подключить и привязать» устройство сначала пробует подключиться к указанной беспроводной сети. При неуспехе об этом сообщается на той же странице настройки, без сохранения параметров. При успешном подключении формируется запрос на сервер по адресу указанного поддомена. В теле запроса передаются: серийный номер устройства, заводской секрет (256 бит, шестнадцатеричной строкой), шестизначный код привязки. Сервер проверяет все три значения и при успехе возвращает уникальный ключ доступа, который устройство сохраняет в энергонезависимой памяти.

Таблица 5 — Коды ответа сервера на запрос привязки и реакция устройства

| Код ответа | Значение | Действие устройства |
| --- | --- | --- |
| 200 | Привязка выполнена | Сохранить полученный ключ, перезагрузиться в рабочий режим |
| 400 | Неверный или просроченный код | Сообщить установщику, остаться в режиме настройки |
| 403 | Неверный секрет или чужая компания | Сообщить о повреждении заводских данных |
| 404 | Поддомен или устройство не найдены | Сообщить установщику, проверить введённый поддомен |
| 409 | Устройство уже привязано | Требуется отвязка администратором текущей компании |
| 410 | Устройство снято с обслуживания | Прекратить попытки привязки |

## 3.4 Рабочий режим

### 3.4.1 Подключение к беспроводной сети

В рабочем режиме устройство автоматически подключается к сохранённой беспроводной сети. При потере связи прошивка повторяет попытки подключения; после пятой неудачной попытки подряд устройство сохраняет ключ доступа, но возвращается в режим точки доступа, чтобы установщик мог ввести параметры новой сети. Сами параметры доступа к серверу при этом сохраняются — повторная привязка не требуется.

### 3.4.2 Передача данных о состоянии автомобиля

Данные передаются на сервер каждые пять секунд (период задаётся сервером при привязке и может быть скорректирован). Запрос отправляется методом POST по адресу /api/telemetry. В заголовке передаётся ключ доступа в формате «Authorization: Bearer ХХХХХ». Тело запроса формируется в формате JSON и содержит идентификатор устройства, временную метку и объект с актуальными значениями параметров.

Временная метка формируется во всемирном координированном времени, по стандарту ISO 8601 с буквой Z на конце. Время устройство получает по сетевому протоколу точного времени NTP при первом подключении к сети и периодически синхронизирует. Это важно: без корректного времени сервер посчитает данные устаревшими и не отобразит их.

### 3.4.3 Поддержание соединения и обработка отказов

Помимо передачи данных, устройство раз в минуту отправляет на сервер короткое сообщение поддержания связи — это позволяет серверу различать рабочее устройство и устройство в режиме сна. Сервер может в любой момент вернуть код 401, означающий что ключ доступа отозван, или код 410 — устройство снято с обслуживания. В обоих случаях прошивка стирает ключ доступа из памяти и возвращается в режим точки доступа: дальнейшая работа требует новой привязки с новым шестизначным кодом от администратора компании.

# 4 СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ

## 4.1 Программная платформа и база данных

Серверная часть выполнена на платформе .NET 10 с применением каркаса ASP.NET Core. Эта платформа выбрана за наличие готовых средств работы с программными интерфейсами, за развитую систему авторизации и за высокую скорость разработки. В качестве системы управления базами данных в прототипе используется встроенная база SQLite, обслуживаемая через библиотеку Entity Framework Core. В промышленной эксплуатации база может быть заменена на PostgreSQL без изменения кода — каркас Entity Framework Core поддерживает несколько систем управления базами данных через настройку.

## 4.2 Архитектура мультиарендности через поддомены

Многоарендность в системе реализована через выделение каждой компании собственного поддомена базового адреса. Например, компания «АКМЕ» получает поддомен «acme.домен», компания «Вольво» — «volvo.домен». Сервер принимает входящие запросы на все поддомены и по значению заголовка Host определяет, к данным какой компании относится запрос.

Внутри сервера выполняется промежуточная обработка запроса: имя поддомена проверяется на наличие в базе компаний; если компания не найдена, возвращается ошибка. Если найдена — её идентификатор подмешивается во все последующие операции запроса. Это обеспечивает изоляцию данных на уровне URL: даже при наличии действующего ключа доступа от одной компании запрос к данным другой компании возвращает отказ.

Главный администратор платформы работает на основном домене без поддомена. У него есть права на создание новых компаний с выдачей первоначальных полномочий администратора компании, на просмотр сводной статистики и на удаление компаний без устройств. Администратор компании работает на своём поддомене и не видит данные других компаний.

## 4.3 Программный интерфейс

Сервер предоставляет программный интерфейс в стиле REST: каждой ресурсной точке соответствует адрес, к которому обращаются с одним из стандартных методов HTTP. Полный перечень точек входа приведён в приложении Б; здесь даётся группировка по назначению.

Таблица 6 — Группировка программных интерфейсов сервера

| Группа | Адреса | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Без авторизации | POST /api/devices/enroll, POST /api/telemetry, POST /api/device/ping | Используются устройствами; для последних двух обязателен заголовок авторизации с ключом. |
| Администратор компании | GET /api/devices, POST /api/enrollment-codes, POST /api/devices/{id}/unclaim, POST /api/devices/{id}/rotate-key, GET /api/vehicles, GET /api/vehicles/{id}/telemetry | Управление парком устройств и транспортных средств; защищены маркером JWT. |
| Главный администратор | POST /api/tenants, GET /api/tenants, DELETE /api/tenants/{id} | Управление компаниями; доступно только на основном домене. |

# 5 ВЕБ-ПАНЕЛЬ

## 5.1 Технологии и общая структура

Веб-панель построена на каркасе Vue 3 в связке с инструментом сборки Vite. Каркас Vue 3 выбран за компактный размер собранного приложения, развитую систему компонентов и удобную работу с реактивными данными. Vite обеспечивает быстрый запуск и пересборку приложения в режиме разработки.

Веб-панель работает как одностраничное приложение: при первом обращении браузер загружает все нужные ресурсы, а дальше обращается к серверу только за данными. Веб-панель собирается в статические файлы и раздаётся тем же сервером, что и программный интерфейс — это упрощает развёртывание.

## 5.2 Основные страницы

- Веб-панель содержит ряд разделов, доступных в зависимости от роли пользователя:

- страница входа с проверкой имени и пароля;

- сводная панель с показателями: число подключённых устройств, число активных транспортных средств, общий расход топлива за сутки;

- список транспортных средств компании с состоянием связи у каждого;

- страница транспортного средства с графиками изменения параметров за выбранный период;

- список устройств компании с возможностью отвязки и принудительной смены ключа доступа;

- выдача и отзыв шестизначных кодов привязки для новых устройств;

- у главного администратора — список компаний и страница их создания;

- встроенный справочный раздел с описанием системы и пошаговой инструкцией для прошивки.

Рисунок 8 — Главная страница веб-панели

Рисунок 9 — Страница транспортного средства

Рисунок 10 — Список устройств компании

Рисунок 11 — Выдача кодов привязки

Рисунок 12 — Список компаний (главный администратор)

# 6 БЕЗОПАСНОСТЬ

## 6.1 Защита канала передачи данных

Все обращения устройства к серверу выполняются по защищённому каналу — протоколу HTTPS. Для группового поддомена *.домен выпущен групповой сертификат, выданный центром сертификации Let's Encrypt. Это позволяет устройству доверять серверу при обращении на любой из поддоменов без необходимости менять прошивку под каждую компанию.

## 6.2 Ключи доступа

Ключ доступа к программному интерфейсу имеет длину 256 бит и формируется на сервере при привязке устройства. На устройстве ключ хранится в открытом виде в энергонезависимой памяти; на сервере хранится только хеш ключа, рассчитанный по алгоритму SHA-256. При подозрении на компрометацию администратор компании может запросить смену ключа: сервер сгенерирует новый ключ, заменит хеш в базе, при ближайшем запросе устройство получит ответ 401 и автоматически выполнит повторную привязку для получения нового ключа.

## 6.3 Многофакторная защита первичной привязки

Привязка устройства к компании требует одновременного выполнения трёх условий:

- физический доступ к устройству — без подключения смартфона к точке доступа устройства, привязка невозможна;

- знание поддомена компании — публичная, но осмысленно вводимая информация;

- шестизначный код привязки от администратора компании — действителен в течение тридцати минут и применим только один раз.

Дополнительно при привязке проверяется заводской секрет устройства — это исключает подделку запроса от стороннего устройства с известным серийным номером. Сочетание трёх факторов делает невозможной случайную или злонамеренную привязку устройства к чужой компании.

## 6.4 Изоляция данных компаний

Все запросы, выполняемые с маркером JWT, фильтруются по идентификатору компании, определяемому по поддомену. Маркер сам по себе содержит идентификатор компании, к которой принадлежит пользователь. При несовпадении компании в маркере и в поддомене сервер возвращает ошибку 403 с кодом «tenant_mismatch». Этот механизм защищает данные одной компании от случайного или преднамеренного просмотра сотрудниками другой компании.

# 7 ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ИХ РЕШЕНИЯ

В ходе работы был встречен ряд нетривиальных проблем. Ниже перечислены основные из них с описанием решения. Этот раздел даёт представление о реальной сложности разработки систем такого класса и о принятых в процессе решениях.

## 7.1 Подделка микросхемы преобразователя CAN-шины

На раннем этапе сборки стенда не удавалось получить ни одного входящего сообщения с шины. Диагностика по счётчикам ошибок показала, что устройство постоянно находится в состоянии «error passive» с заполненным счётчиком ошибок передачи. Замена модуля WCMCU-230 на образец из другой партии немедленно решила проблему. Вердикт — часть модулей содержит контрафактные микросхемы, не способные корректно работать на шине. Решение: при покупке проверять происхождение модулей. Наличие нескольких модулей не помогло, а лишь запутало и увеличило время решения проблемы, поскольку все они были из одной партии.

## 7.2 Многообразие скоростей и протоколов автомобильных шин

При обзоре существующих систем выяснилось, что одна и та же модель устройства должна работать как с грузовыми автомобилями (стандарт SAE J1939, скорость 250 Кбит/с), так и с легковыми (стандарт OBD-II, скорость 500 Кбит/с). Поскольку при подключении к разъёму внутри автомобиля устройство не имеет способа узнать марку и модель машины, оно должно определять протокол самостоятельно.

Решение — конечный автомат с автоматическим переключением, описанный в подразделе 3.2.3 настоящего отчёта. Этот же автомат покрывает редкий случай, когда автомобиль использует SAE J1939 на скорости 500 Кбит/с — он также будет обнаружен по типу идентификатора в сообщениях.

Рисунок 13 — Стенд с анализатором CAN-шины USBCAN-2A для проверки декодеров: слева — анализатор, в центре — переходник OBD-II, справа — устройство

Для отладки декодеров без подключения к реальному автомобилю собран стенд с промышленным анализатором CAN-шины USBCAN-2A. На стороне настольного компьютера написаны программы на языке Python, имитирующие поведение электронного блока: одна программа отправляет десять групп параметров стандарта SAE J1939 с реалистичными значениями для движения грузовика на холостом ходу; другая отвечает на запросы по OBD-II значениями, характерными для движения легкового автомобиля.

## 7.3 Защита от ошибочной привязки к чужой компании

Поскольку установщик вводит название поддомена компании вручную, возможны опечатки. Если опечатка ведёт на несуществующий поддомен — устройство получит ошибку и повторит ввод. Опасен случай, когда опечатка случайно совпадает с поддоменом другой компании: тогда есть риск ошибочно привязать устройство к чужой компании.

Решение — шестизначный код привязки, выдаваемый администратором компании. Код сохраняется в базе с привязкой к идентификатору конкретной компании. При обработке запроса сервер ищет код только в рамках компании, чьему поддомену соответствует запрос. Совпадение шестизначного кода у двух компаний крайне маловероятно (один случай на миллион), а при наличии срока действия (тридцать минут) и однократного применения — практически невозможно. Опечатка в поддомене приводит к коду ответа 400 «invalid_code», после чего установщик повторяет ввод. Привязка к чужой компании при опечатке исключена.

## 7.4 Поддержка нескольких точек доступа в одной прошивке

При разработке и стендовой проверке устройство нужно поочерёдно подключать к стационарной беспроводной сети в помещении и к точке доступа смартфона, имитирующей сеть в автомобиле. Перепрошивка устройства при каждом переключении неэффективна. Решение — поддержка хранения нескольких имён сетей в энергонезависимой памяти и автоматический выбор доступной (используется библиотека WiFiMulti, входящая в каркас Arduino-ESP32). В рабочем режиме это также повышает устойчивость связи: при подключении к транспортной сети предприятия фура может перемещаться между несколькими известными точками доступа.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы спроектирован и реализован программно-аппаратный комплекс для мониторинга состояния коммерческого транспорта. Достигнуты следующие результаты:

- собран макет бортового устройства на микроконтроллере ESP32 с подключёнными модулями преобразователя CAN-шины, спутниковой навигации и инерциального модуля;

- разработана прошивка устройства с поддержкой двух стандартов автомобильной шины — SAE J1939 для грузовиков и OBD-II для легковых, с автоматическим определением протокола;

- разработана процедура первичной настройки через локальную точку доступа с многофакторной защитой от ошибок;

- развёрнута серверная часть на платформе .NET с разграничением данных по компаниям через выделение каждой компании отдельного поддомена;

- разработана веб-панель администратора компании на каркасе Vue 3;

- проверена работоспособность всей системы на стенде с промышленным анализатором CAN-шины.

Из запланированных задач остались нереализованными этапы интеграции данных спутниковой навигации и инерциального модуля в передаваемый пакет, индикация состояния через светодиод, обработка аппаратной кнопки сброса, программа заводской записи серийного номера и секрета, буферизация данных при потере связи и обновление прошивки по сети.

Возможные направления развития системы: добавление детекции событий по инерциальному модулю (резкие торможения, удары, опрокидывания), формирование маршрутных листов по данным спутниковой навигации, разработка бота в мессенджере для водителей с вводом данных о заправках и получением уведомлений, развёртывание системы в тестовом автопарке для сбора реальных данных и обкатки.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. SAE International. SAE J1939 — Recommended Practice for a Serial Control and Communications Vehicle Network. — Warrendale: SAE, 2018. — 64 c.

2. ISO 15765-4:2016. Road vehicles — Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) — Part 4: Requirements for emissions-related systems. — Geneva: ISO, 2016.

3. ISO 11898-1:2015. Road vehicles — Controller area network (CAN) — Part 1: Data link layer and physical signalling. — Geneva: ISO, 2015.

4. ISO 11898-2:2016. Road vehicles — Controller area network (CAN) — Part 2: High-speed medium access unit. — Geneva: ISO, 2016.

5. Espressif Systems. ESP32 Series Datasheet, версия 4.6. — Шанхай, 2024.

6. Espressif Systems. ESP-IDF Programming Guide. TWAI Driver. — Электронный ресурс: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/api-reference/peripherals/twai.html

7. Texas Instruments. SN65HVD230 3.3-V CAN Bus Transceivers. Datasheet (rev. M). — Даллас: Texas Instruments, 2019.

8. u-blox. NEO-M8 series. u-blox 8 / u-blox M8 concurrent GNSS modules. Data sheet, версия документа 7. — Тальвиль, 2019.

9. InvenSense. MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification (rev. 3.4). — Саннивейл, 2013.

10. Fielding R. et al. RFC 9110: HTTP Semantics. — Internet Engineering Task Force, 2022.

.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А. РАСПИНОВКА ПЛАТЫ

Полное распределение выводов микроконтроллера ESP-WROOM-32 на плате-носителе LIVE MINI KIT ESP32, использованной в макете устройства.

Таблица 7 — Полное распределение выводов микроконтроллера

| Вывод | Назначение | Подключение / описание |
| --- | --- | --- |
| GPIO 22 | Передача в CAN-шину (TWAI TX) | WCMCU-230 CTX |
| GPIO 21 | Приём из CAN-шины (TWAI RX) | WCMCU-230 CRX |
| GPIO 16 | UART2 RX, приём от модуля навигации | NEO-M8N TX |
| GPIO 17 | UART2 TX, передача в модуль навигации | NEO-M8N RX |
| GPIO 18 | I²C SDA, линия данных | MPU-6050 SDA |
| GPIO 19 | I²C SCL, линия тактирования | MPU-6050 SCL |
| GPIO 0 | Кнопка BOOT (на плате) | 5 с — сброс настроек беспроводной сети, 10 с — заводской сброс |
| GPIO 2 | Встроенный светодиод | Индикация состояния |
| 3,3 В | Питание модулей | Общая шина |
| GND | Общий провод | Общая шина земли |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ

В приложении приведён сводный перечень точек входа сервера.

Таблица 8 — Сводный перечень программных интерфейсов сервера

| Метод | Адрес | Авторизация | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/devices/enroll | Без авторизации | Первичная привязка устройства; в теле — серийный номер, заводской секрет, код привязки. |
| POST | /api/telemetry | Bearer | Передача данных о состоянии транспортного средства каждые 5 секунд. |
| POST | /api/device/ping | Bearer | Сообщение поддержания связи каждую минуту. |
| POST | /api/auth/login | Без авторизации | Вход пользователя по логину и паролю; возвращает маркер JWT. |
| GET | /api/auth/context | Без авторизации | Сведения о текущем хосте и компании, к нему относящейся. |
| POST | /api/enrollment-codes | JWT админ компании | Выдача нового шестизначного кода привязки. |
| GET | /api/enrollment-codes | JWT админ компании | Список активных кодов привязки компании. |
| DELETE | /api/enrollment-codes/{id} | JWT админ компании | Отзыв ранее выданного кода. |
| GET | /api/devices | JWT админ компании | Список устройств компании. |
| POST | /api/devices | JWT админ компании | Регистрация нового устройства в базе. |
| POST | /api/devices/{id}/unclaim | JWT админ компании | Отвязка устройства от компании. |
| POST | /api/devices/{id}/rotate-key | JWT админ компании | Принудительная смена ключа доступа. |
| PUT | /api/devices/{id}/vehicle | JWT админ компании | Назначение устройства на конкретное транспортное средство. |
| GET | /api/vehicles | JWT админ компании | Список транспортных средств компании. |
| GET | /api/vehicles/{id} | JWT админ компании | Данные конкретного транспортного средства. |
| GET | /api/vehicles/{id}/telemetry | JWT админ компании | История параметров для построения графиков. |
| GET | /api/vehicles/{id}/alerts | JWT админ компании | Активные оповещения по транспортному средству. |
| GET | /api/vehicles/{id}/refuels | JWT админ компании | История заправок. |
| GET | /api/dashboard | JWT админ компании | Сводная статистика компании. |
| POST | /api/tenants | JWT главный админ | Регистрация новой компании. |
| GET | /api/tenants | JWT главный админ | Список компаний. |
| DELETE | /api/tenants/{id} | JWT главный админ | Удаление компании без устройств. |
| GET | /api/health | Без авторизации | Проверка работоспособности сервера. |

# ПРИЛОЖЕНИЕ В. СХЕМА СОСТОЯНИЙ ПРОШИВКИ УСТРОЙСТВА

На схеме показана последовательность состояний прошивки устройства при включении и переходы между ними.

Рисунок 14 — Схема состояний прошивки бортового устройства